附件3：海洋与气象学院体视显微镜购置（联系老师：孔老师18934218210）

| 序号 | 申购货物名称 | 建议规格型号 | 技术参数及配置、商务条款和附件 | 币种 | 单价（元） | 数量（单位） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜 | NikonSMZ745T | 1、光学系统：内斜光路变焦系统，原装进口品牌。 2、总放大倍数：根据所用目镜与物镜的组合不同，可以实现6.7 -50×的总放大倍数。 3、目镜筒：三目镜筒。 4、目镜倾角：标准双目镜筒为45º。 5、瞳距调节范围：48 ~ 75 mm。 6、目镜：两个目镜带屈光度调节，视场数：22mm。 7、变倍范围：0.67× ~ 5×。 8、变焦比：7.5: 1。 9、底座：LED照明底座。 10、采用人机功能：密封设计（Airtight）（防尘、防油、防水）。防霉设计（Anti-mould）。防静电设计（Anti-electrostatic） 12、照明系统：可同时进行落射和透射观察，内置的小巧照明器可轻松切换和调节 13、目镜：有高眼点带视度调节的10X目镜 | 人民币 | 31500 | 1台 | 31500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 31500 |

注：以上报价含税费、运费、安装费