附件9：水产学院TaKaRa PCR仪等仪器采购

（联系人：郭老师15900146919）

| 序号 | 申购货物名称 | 建议规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价 (元) | 数量 (单位) | 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TaKaRa PCR 仪 | TP600 | 见附件 | 人民币 | 42000 | 1 | 42000 |
| 2 | 赛洛捷克冷冻离心机 | D3024R | 见附件 | 人民币 | 25000 | 1 | 25000 |
| 3 | 六一电脑三恒多用电泳仪电源 | DYY-10C | 见附件 | 人民币 | 9200 | 1 | 9200 |
| 4 | 六一手提紫外灯 | WD-9403E | 见附件 | 人民币 | 1200 | 1 | 1200 |
| 5 | 六一琼脂糖水平电泳仪 | DYCP-31DN | 见附件 | 人民币 | 1680 | 1 | 1680 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 79080 |
| 注：注：以上报价含税费、运费、安装费 |  |  |  |  |  |  |  |

附件:

一、Takara 梯度 PCR 仪	TP600 参数

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient (TP600) 梯度 PCR 仪

技术参数

名称：TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient

品牌：TaKaRa

原产地：日本

生产厂商：TaKaRa Bio Inc.

型号：TP600

尺寸：260（W）*345(D)*260(H)

重量：11.5 Kg

电压：100～240V50/60Hz、490VA

﹡面板可调角度：0 度、30 度、45 度和 90 度

﹡面板展示：带有背景灯的图形 LCD（可自由选择：白色文字蓝色背景或蓝色文字白色背景）样品台: 96×0.2mlPCR 管、12×8 联管、96 孔板

温控元件：Peltier 元件

顶盖加热方式：40-110℃

设定温度为 20℃以上时，保持在 110℃左右，设定温度为 20℃以下时，保持在 40℃左右（不需预热）

升温速度：≥3℃/秒

降温速度：≥3℃/秒

温度均一性：±0.2℃

温度精确性：±0.2℃

温度控制范围：4.0℃-99.9℃（最小单位 0.1℃）

温度梯度范围：40℃-75℃，

﹡梯度温差范围：6-20℃，最多 12 道设定

温度延伸设置：最大±9.9℃（用于 Touchdown PCR）时间延伸设置：最大±9.59min（用于 Touchdown PCR）

断电保护功能：有

Pause 功能：有

复杂反应程序：1、程序 Link 功能，可连续运行几个 PCR 程序，适合多程序设计要求

2、方便实现 Touchdown PCR，适合长片段 PCR 扩增

3、Slope 功能，适合 Tail PCR 反应

贮存程序：200 个

User 登录数量：22 个

售后服务：

1、整机两年保修，保修期内零配件免费更换，终身维修；

2、对于客户质量的投诉，2 小时内响应；

二、台式高速冷冻型微量离心机

D3024R

| 货物名称 | 型号 | 单位 | 产地 | 报价（RMB） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国赛洛捷克 | D3024R | 台 | 美国 | 25000.00 | 2 年整机 |  |
| SCILOGEX 台式高速冷 |  |  |  |  | 质保 |  |
| 冻型微量离心机 |  |  |  |  |  |  |

特点

- 用户友好型 LCD 大显示屏，运行信息尽收眼底

- 超静音稳定运行，改善实验环境

- 强力无碳刷免维护电机驱动迅速，轻松加速到设定转速

- 高强度生物密封转头，耐受无数次高温高压消毒

- 双锁设计，锁定更安全

- 无氟冷媒、启停式温度控制模式，更节能环保

- 强力制冷系统，制冷效率高，在室温 25℃，最高转速下，仅需 7 分钟，腔内温度即可迅速降至 2℃，并确保温度保持 2℃以下

- 低速时温和的降速设计，分离效果更好

- 待机制冷功能(静态制冷)，在非离心状态下始终保持设定的腔内温度

- 运行结束后保持上盖关闭，便于腔体保温

- 转速 RPM 和相对离心加速度 RCF 可相互转换，方便读取数据

- 达到设定转速后，可修改运行参数

- 稳速后开始计时，分离时间更准确

- 瞬时离心功能，可设定转速和工作计时，扩展了应用

技术指标

| 最高转速 |  |  |  |  |  | 15000rpm（200-15000rpm），步长：10rpm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大相对离心加速度 |  |  |  |  |  | 21380×g，步长：10×g |  |
| 最大容量 |  |  |  |  |  | 5ml*18; 2ml×24; 0.5ml×36; PCR8×4 排管 |  |
| 温度设定范围 |  |  |  |  |  | -20℃~40℃ |  |
| 定时 |  |  |  |  |  | 30 秒~99 分~HOLD（连续运行） |  |
| 驱动电机 |  |  |  |  |  | 无碳刷电机 |  |
| 安全性能 |  |  |  |  |  | 双门锁、超速、过温、状态诊断系统 |  |
| 电源 |  |  |  |  |  | 单相，AC220V~240V, 50Hz/60Hz, 10A |  |
|  |  |  |  |  |  | AC110V~120V, 50Hz/60Hz, 10A |  |
| 噪音(dB) |  |  |  |  |  | 56 |  |
| 尺寸（毫米） |  |  |  |  |  | （长）338×（深）580×（高）324 |  |
| 重量 |  |  |  |  |  | 30kg |  |
| 其它功能 |  |  |  |  |  | 转速/加速度转换功能、短时运行功能、运行进程显示、声音 |  |
|  |  |  |  |  |  | 提示功能 |  |
|  | 订货信息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  | 描述 |  |
|  | D3024R |  |  | 台式高速冷冻型微量离心机（含 AS24-2 转子套装），国标插头， |  |  |  |
|  |  |  |  | 220V/50Hz/60Hz |  |  |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |  |
|  | A18-5 |  |  |  | 铝合金转子套装，适用于 D3024 和 D3024R，最高转速 15000rpm，最大 |  |  |
|  |  |  |  |  | 容量 5ml*18 |  |  |
|  | A18-5 |  |  |  | 铝合金转子套装（无 LOGO），适用于 D3024 和 D3024R，最高转速 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15000rpm，最大容量 5ml*18 |  |  |
|  | AS24-2 |  |  |  | 铝合金转子套装，适用于 D3024 & D3024R，最高转速 15000rpm，最大 |  |  |
|  |  |  |  |  | 容量 2ml*24 |  |  |
|  | AS24-2 |  |  |  | 铝合金转子套装（无 LOGO ），适用于 D3024 & D3024R ，最高转速 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15000rpm，最大容量 2ml*24 |  |  |
|  | AS36-05 |  |  |  | 铝合金转子套装，适用于 D3024 & D3024R，最高转速 15000rpm，最大 |  |  |
|  |  |  |  |  | 容量 0.5ml*36 |  |  |
|  | AS36-05 |  |  |  | 铝合金转子套装（无 LOGO ），适用于 D3024 & D3024R ，最高转速 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15000rpm，最大容量 0.5ml*36 |  |  |
|  | AS4-PCR8 |  |  |  | 铝合金转子套装，适用于 D3024 & D3024R，最高转速 15000rpm，最大 |  |  |
|  |  |  |  |  | 容量 4-PCR8 |  |  |
|  | AS4-PCR8 |  |  |  | 铝合金转子套装（无 LOGO ），适用于 D3024 & D3024R ，最高转速 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15000rpm，最大容量 4-PCR8 |  |  |
|  | A02P2 |  |  |  | 0.2ml 转子适配器，适用于 A12-2/AS24-2 转子，24pcs/pk |  |  |
|  | A05P2 |  |  |  | 0.5ml 转子适配器，适用于 A12-2/AS24-2 转子，24pcs/pk |  |  |
|  | A02P05 |  |  |  | 0.2ml 转子适配器，适用于 AS36-05 转子，36pcs/pk |  |  |

附件

转子特点

- 离心机转子均采用军工级铝合金制造，机械强度高，安全裕度大，最大限度保障转子安

全

- 锥孔型设计，高精度加工中心制造，同心度高且自动调心，高转速下稳定性极强

- 生物密封转子，防样品溢出，并耐受无数次高温高压灭菌

- 在最高转速下运行 1 小时，D3024 转子温度上升不超过 10℃；D2012 转子温度上升不超过 8℃

D3024 离心机采用专利的风道设计，有效降低离心腔内温度，确保样品安全 D3024R 采用强力制冷系统，制冷效率高，速度快

- 所有转子均可达到最高转速 15000rpm

可配转子和适配器

转子型号：A18-5

最大转速(rpm) : 15000

最大相对离心加速度(×g)：21380

最大容量：5ml×18

生物安全：生物密封转子适用离心机：D3024; D3024R

转子型号：AS24-2最大转速(rpm) : 15000

最大相对离心加速度(×g)：21380

最大容量：2ml×24

生物安全：生物密封转子适用离心机：D3024; D3024R

可选适配器：

型号	   产品名称

| A02P2 | 2m 转 0.2ml 转 子 适 配 器 ， 用 于 |
| --- | --- |
|  | A12-2/AS24-2 转子，24pcs/pk |
| A05P2 | 2ml 转 0.5ml 转 子 适 配 器 ， 用 于 |
|  | A12-2/AS24-2 转子，24pcs/pk |

转子型号：AS36-05最大转速(rpm) : 15000

最大相对离心加速度(×g)：21380

最大容量：0.5ml×36

生物安全：生物密封转子适用离心机：D3024; D3024R

可选适配器：

型号	产品名称

0.5ml 转 0.2ml 转子适配器，用于 A02P05 AS36-05 转子，36pcs/pk

转子型号：AS4-PCR8最大转速(rpm) : 15000

最大相对离心加速度(×g)：21380

最大容量：4×PCR8

生物安全：生物密封转子适用离心机：D3024; D3024R

可选适配器：N/A

三、电脑三恒多用电泳仪电源

DYY-10C型

基本参数

并联输出：2组

输出范围（显示分辨率）：10~3000V（1V）    3~300mA（1mA）    5~200W（1W）

外形尺寸（W×D×H）：364×303×137mm

重量：约7.5Kg

特点：

*在工作状态中，可以实时微调；

*微电脑智能控制；

*超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；

*高精度、高可靠性；

*具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式；

*采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能；

*有自动记忆功能，可存储9组9步程序；

荣获北京市科技成果二等奖。

用途：可作DNA序列分析、等电聚焦电泳在内的多种电泳。

四、手提紫外灯WD-9403E

基本参数：

外形尺寸（W×D×H）：340×54×90mm

透射紫外光源波长：254、365nm

紫外灯的功率：8W

性能及用途：

使用方便，用于观察泳动中的核酸电泳样品或洒落的荧光染料。

五、DYCP-31DN型琼脂糖水平电泳仪(小号)

高透明度聚碳酸酯注塑成型

产品编号122-3146

用途适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量

特点

＊制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶
＊透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察

＊凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察

＊高柔韧性导线，开盖断电，确保安全
＊聚碳酸酯注塑成型，无渗漏
＊桥式设计，节省缓冲液
＊耐高温，不变形
＊限位功能，操作准确
＊可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修

外型尺寸（L × W × H）：310 × 150 ×120mm

凝胶板规格（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶60 × 120mm ；

长胶 120×60mm；小胶 60 × 60mm

试样格：2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，
        8+18 齿（1.5mm 厚），11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样

重量1kg

缓冲液总容量650ml

配置清单

编号/ 名称/ 标配数量
413-1402/ 电泳仪（主体）/1 个
413-1403/ 电泳仪（上盖）/1 个
141-3143/1.0mm25 齿/11 齿试样格/4 把
141-3141/1.5mm13 齿/6 齿试样格/1 把
141-3142/1.5mm18 齿/8 齿试样格/1 把
141-3144/2.0mm3 齿/2 齿试样格/1 把
143-3146/ 制胶器/1 个
143-3143/60mm*60mm 凝胶托盘/2 个
143-3142/60mm*120mm 凝胶托盘/1 个
143-3141/120mm*60mm 凝胶托盘/1 个
143-3144/120mm*120mm 凝胶托盘/1个
144-0011/ 电泳导线/1 付